Diodo LED alimentado con 120/240 Voltios c.a.

Diodo LED alimentado directamente desde 120 / 240 c.a. Atención: este circuito se conecta directamente a la línea de alimentación (120 / 240 Voltios c.a.), por lo que hay que tener especial cuidado a la hora de hacer las pruebas Este circuito alimenta uno o dos diodos LED (diodo emisor de luz) conectándolo directamente a la alimentación del tomacorriente (120 / 240 Voltios a.c.). Se logra disminuir el voltaje de alimentación hasta uno que pueda utilizarse en un diodo LED con ayuda de un capacitor (condensador) y una resistencia (resistor). Si se desea alimentar sólo un diodo LED se reemplaza un diodo LED por un diodo normal. El primer diodo LED dará paso al semiciclo negativo de la onda y el segundo LED al semiciclo positivo. Hay que aclarar que si se desea alimentar sólo un diodo LED es obligatorio poner un diodo común que reemplace al diodo LED que se desea retirar, pues si no se hace, el ciclo que polarice al diodo LED que queda en inverso (intenta hacer pasar corriente en sentido opuesto a la flecha), lo quemaría. La resistencia de 1 Kilohmio (1000 ohmios) se utiliza para evitar posibles picos de corriente. Si la alimentación es de 110 / 120 Voltios, 60 Hertz Con un capacitor sin polaridad de 0.47 uF se tiene una reactancia de 5,643 ohmios, que permitirá el paso de 21.3 mA (miliamperios) por el o los LED(s) Si la alimentación es de 220 / 240 Voltios, 50 Hertz Con un capacitor de 0.22 uF sin polaridad se tiene una reactancia de 14,468 ohmios, que permitirá el paso de 16 mA (miliamperios) por el o los LED(s) Las fórmulas que se utilizaron son: Xc = 1 / (2 π f C) Fórmula de la reactancia capacitiva I = V / Xc Ley de Ohm para la reactancia capacitiva Donde: - π = 3.1416 - f = 0 frecuencia (50 o 60 Hertz) - C = valor del capacitor en faradios - V = voltaje - I = corriente - Xc = reactancia capacitiva Nota: el efecto de la resistencia de 1 Kilohmio se desprecio pues la mayoría de la caída de tensión que se aplica al circuito se da en el capacitor (condensador) Lista de componentes Resistencias: 1 de 1 K (0.5 watts) Condensadores: 1 de 0.47 uF., sin polaridad, de 200 voltios o más, si el circuito se alimenta con 120 V., 1 de 0.22 uF., sin polaridad, de 300 voltios o más, si el circuito se alimenta con 240 V. Otros: 2 diodos LED comunes, 1 diodo corriente 1N4001(D).