| TENSIONE DE ALIMENTAZIONE EN CORRENTE CONTINUO |  | ## LED COMUNI COLORATI ----- LED DE EMPLEO COMÚN COLORADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vf=2V If=10mA |  | Vf=2V If=15mA |  | Vf=2V If=20mA |  | Vf=2V If=20mA |  | # POTENCIA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # EN VATIO |
|  |  | TEÓRICA | REAL | TEÓRICA | REAL | TEÓRICA | REAL | TEÓRICA | REAL | # RESISTENCIA |
| 5 | Vcc | 300 | 330 | 200 | 220 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0,25 W |
| 6 | Vcc | 400 | 470 | 267 | 270 | 200 | 220 | 200 | 220 | 0,25 W |
| 7 | Vcc | 500 | 560 | 333 | 390 | 250 | 270 | 250 | 270 | 0,25 W |
| 8 | Vcc | 600 | 680 | 400 | 470 | 300 | 330 | 300 | 330 | 0,25 W |
| 9 | Vcc | 700 | 820 | 467 | 470 | 350 | 390 | 350 | 390 | 0,25 W |
| 10 | Vcc | 800 | 820 | 533 | 560 | 400 | 470 | 400 | 470 | 0,25 W |
| 11 | Vcc | 900 | 1000 | 600 | 680 | 450 | 470 | 450 | 470 | 0,25 W |
| 12 | Vcc | 1000 | 1000 | 667 | 680 | 500 | 560 | 500 | 560 | 0,25 W |
| 13 | Vcc | 1100 | 1200 | 733 | 820 | 550 | 560 | 550 | 560 | 0,25 W |
| 14 | Vcc | 1200 | 1200 | 800 | 820 | 600 | 680 | 600 | 680 | 0,50 W |
| 15 | Vcc | 1300 | 1500 | 867 | 1000 | 650 | 680 | 650 | 680 | 0,50 W |
| 16 | Vcc | 1400 | 1500 | 933 | 1000 | 700 | 820 | 700 | 820 | 0,50 W |
| 17 | Vcc | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 750 | 820 | 750 | 820 | 0,50 W |
| 18 | Vcc | 1600 | 1800 | 1067 | 1200 | 800 | 820 | 800 | 820 | 0,50 W |
| 19 | Vcc | 1700 | 1800 | 1133 | 1200 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | 0,50 W |
| 20 | Vcc | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 0,50 W |
| 21 | Vcc | 1900 | 2200 | 1267 | 1500 | 950 | 1000 | 950 | 1000 | 0,50 W |
| 22 | Vcc | 2000 | 2200 | 1333 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,50 W |
| 23 | Vcc | 2100 | 2200 | 1400 | 1500 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 0,50 W |
| 24 | Vcc | 2200 | 2200 | 1467 | 1500 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 0,50 W |
| 25 | Vcc | 2300 | 2700 | 1533 | 1800 | 1150 | 1200 | 1150 | 1200 | 0,50 W |
| 26 | Vcc | 2400 | 2700 | 1600 | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0,50 W |
| 27 | Vcc | 2500 | 2700 | 1667 | 1800 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 0,50 W |