| Tensión de alimentación en corriente continua |  | LED ULTRA LUMINOSI CON CORPO TRASPARENTE NON COLORATO - LED ULTRA LUMINOSOS CON CUERPO TRANSPARENTE NO COLORADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vf=3-3,6V If=20mA |  | Vf=3-3,6V If=20mA |  | Vf=3-3,5V If=20mA |  | Vf=1,8 - 2V If=20mA |  | Vf=2 - 2,2V If=20mA |  | Vf=2 - 2,2V If=20mA |  | Vf=2-2,3V If=20mA |  | POTENCIA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EN VATIO |
|  |  | TEÓRICA | REAL | TEÓRICA | REAL | TEÓRICA | REAL | TEÓRICA | REAL | TEÓRICA | REAL | TEÓRICA | REAL | TEÓRICA | REAL | RESISTENCIA |
| 5 | Vcc | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 180 | 150 | 150 | 150 | 100 | 145 | 150 | 0,25 W |
| 6 | Vcc | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 210 | 220 | 200 | 220 | 200 | 150 | 200 | 220 | 0,25 W |
| 7 | Vcc | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 260 | 270 | 250 | 270 | 250 | 220 | 250 | 270 | 0,25 W |
| 8 | Vcc | 250 | 270 | 250 | 270 | 250 | 270 | 310 | 330 | 300 | 330 | 300 | 270 | 300 | 330 | 0,25 W |
| 9 | Vcc | 300 | 330 | 300 | 330 | 300 | 330 | 360 | 390 | 350 | 390 | 350 | 330 | 350 | 390 | 0,25 W |
| 10 | Vcc | 350 | 390 | 350 | 390 | 350 | 390 | 410 | 470 | 400 | 470 | 400 | 390 | 400 | 470 | 0,25 W |
| 11 | Vcc | 400 | 470 | 400 | 470 | 400 | 470 | 460 | 470 | 450 | 470 | 450 | 470 | 450 | 470 | 0,25 W |
| 12 | Vcc | 450 | 470 | 450 | 470 | 450 | 470 | 510 | 560 | 500 | 560 | 500 | 470 | 500 | 560 | 0,50 W |
| 13 | Vcc | 500 | 560 | 500 | 560 | 500 | 560 | 560 | 560 | 550 | 560 | 550 | 560 | 550 | 560 | 0,50 W |
| 14 | Vcc | 550 | 560 | 550 | 560 | 550 | 560 | 610 | 680 | 600 | 680 | 600 | 560 | 600 | 680 | 0,50 W |
| 15 | Vcc | 600 | 680 | 600 | 680 | 600 | 680 | 660 | 680 | 650 | 680 | 650 | 680 | 650 | 680 | 0,50 W |
| 16 | Vcc | 650 | 680 | 650 | 680 | 650 | 680 | 710 | 820 | 700 | 820 | 700 | 680 | 700 | 820 | 0,50 W |
| 17 | Vcc | 700 | 820 | 700 | 820 | 700 | 820 | 760 | 820 | 750 | 820 | 750 | 820 | 750 | 820 | 0,50 W |
| 18 | Vcc | 750 | 820 | 750 | 820 | 750 | 820 | 810 | 820 | 800 | 820 | 800 | 820 | 800 | 820 | 0,50 W |
| 19 | Vcc | 800 | 820 | 800 | 820 | 800 | 820 | 860 | 1000 | 850 | 1000 | 850 | 820 | 850 | 1000 | 0,50 W |
| 20 | Vcc | 850 | 1000 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | 910 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 0,50 W |
| 21 | Vcc | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 960 | 1000 | 950 | 1000 | 950 | 1000 | 950 | 1000 | 0,66 W |
| 22 | Vcc | 950 | 1000 | 950 | 1000 | 950 | 1000 | 1010 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,66 W |
| 23 | Vcc | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1060 | 1200 | 1050 | 1200 | 1050 | 1000 | 1050 | 1200 | 0,66 W |
| 24 | Vcc | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1110 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 0,66 W |
| 25 | Vcc | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1160 | 1200 | 1150 | 1200 | 1150 | 1200 | 1150 | 1200 | 0,66 W |
| 26 | Vcc | 1150 | 1200 | 1150 | 1200 | 1150 | 1200 | 1210 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0,66 W |
| 27 | Vcc | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1260 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1200 | 1250 | 1500 | 0,66 W |