INSTRUMENTO PARA EL PIROGRABADO ( Procedimento para grabar en madera,cuero,corcho etc… por medio de una punta enrogecida al fuego)

Materiales:

Tubo de plastico duro que se usa para la electricidad, largo 12/14 cm

- un portalampada

- Un transformador de 12 voltios

- Un regulador de intensidad

- Hilo de micron

- Cables electricos

- Enchufe

- tapon de plastico

- Cinta isolante

- borne

Agujerear  las extremidades del tubo a unos 3 cm,enfilar los cables dentro del tubo y sacarlos por los agujeros, con un tapon de plastica cerrar una parte del tubo y pegar el portalampada.

unir los cables al portalampada que este a su vez viene unido con el hilo de nicron formando una V .

Por el otro lado unir los cables al transformador, despues al regulador y por ultimo al enchufe. Isolar los cables cerca de los bornes. El regulador sirve para regular la temperatura y el transformador sirve para trabajar con una tension mas baja. Es mejor pegar todo a una caja de plastica o de madera, para que quede mejor y mas seguro, y si queremos tambien podemos agregar un interrutor.