# CIRCUITO REGULADOR DE LUZ

A veces, cuando nuestro presupuesto no nos permite adquirir un sistema automático que realice el efecto ‘día-noche’, podemos aprovechar algunos conocimientos de electrónica para fabricar el circuito que se señala a continuación.

Su funcionamiento es muy simple. Al variar con el potenciómetro la resistencia P, se regula el periodo de disparo del triac, el cual dejará pasar a su salida más o menos tensión, logrando de este modo una mayor o menor luminosidad de la lámpara que acoplemos.

| Lista de Componentes |  |
| --- | --- |
| Nombre | Descripción |
| C1, C2, C3 | Condensadores 0,1 uF / 250 v |
| P | Potenciómetro 220 K lineal |
| R1 | Resistencia 2K7 ½ w |
| R2 | Resistencia 6K8 ½ w |
| R3 | Resistencia 220 ohm ½ w |
| D | Diac 32 v |
| TR | Triac 400 v / 10 A |
| F | Fusible 1A |

El circuito cuesta en torno a los 15 euros y debemos realizarlo prestando especial cuidado a la polaridad del triac (visto de frente sus terminales serían G-A2-A1) y al uso de la alimentación de 220 v AC.

La potencia que soporta el circuito es de 1000 w, siendo conveniente el uso de un disipador en el triac.

Una vez terminado, lo colocaremos junto a las conexiones eléctricas y ya tendremos nuestro ‘manual’ regulado de ‘día-noche’.