Las bombas que utilizo son las siguientes, según la fotografía:

|  | Potencia | Caudal máx. | Altura máx. | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # A | 3,8 w | 300 l/h | 50 cm | Fuente pequeña |
| B | 6w | 400 l/h | 60 cm | Río de casa, poco desnivel |
| C | 10w | 800 l/h | 1,6 m | Río de casa, desde suelo |
| D | 25w | 1300 l/h | 2, 2 m | Rio Parroquial, de 1,5 m de desnivel |

Las alturas máx, deben tomarse como esto, como máximas. Tómate un buen margen. No te preocupes del caudal, lo único importante es la altura.

Para el uso de una cascada de 25 cm, en principio la primera sería suficiente, pero deberías probar la segunda, que es la bomba más difundida para usos caseros. No sé como es el circuito, pero supongo que el desnivel entre la cubeta en donde apoye la bomba y el punto de salida del chorro arriba, no será ni siquiera de los 25 cm que me citabas. Entiendo también que la cubeta donde estará la bomba es la misma que recoge el agua, por lo que hablamos de cortas distancias en horizontal y unos 20-25 cm en vertical. Es decir un esquema parecido al que publiqué en el foro, que te envío de nuevo para mayor comodidad y referencia, obviando aquí el plástico del rio y usando una cubeta como la que yo pinto con la bomba dentro, pero más alargada, de tal forma que dentro de la cubeta quepan la cascada y la bomba. Supongo. Si me dieras más detalles te diría el esquema exacto para que no tengas sorpresas desagradables, que te ahorrarán mucho trabajo.

Lo más práctico es tener las dos primeras, la A y la B, probar y elegir.

No debes olvidar el tubo que conduce el agua, es un punto crítico que debe enchufar perfectamente con la bomba o debe poder ajustarse, con otros tubitos enchufados.

El precio de estas bombas primeras, la A y la B, en el sitio donde nos las suministran aquí en la ABM,  es de 8 €, no creo que las obtengas más baratas. Allí también suministran el tubo que acopla y otros de menor tamaño para ajustes varios.

Mi propuesta si te interesa, es que

- me envíes algún croquis de lo que quieres hacer o me digas donde está en el foro exactamente, si es que quieres copiar alguno, que me imagino cual es, y te diría los más exactamente posible lo que necesitas.

- te compraría las dos bombas, o lo que quieras y te los cobraría, ya nos pondríamos de acuerdo, no te preocupes

- te las mandaría con los tubos apropiados ya preparados. O te las entregaría en Madrid cuando vengas, personalmente, en lo que tendría mucho gusto. Como quisieras.